ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

### Проект планировки территории линейного объекта - внеуличного пешеходного перехода через железнодорожные пути «В створе 5-ой

улицы Ямского поля (Смоленско-Савеловское направление Московской железной дороги)»

Материалы для проведения публичных слушаний

### Разработчик:

ГАУ НИиПИ Градплана города Москвы

### Заказчик:

Москомархитектура

Москва 2019 г.

### Проект планировки территории линейного объекта – внеуличного

пешеходного перехода через железнодорожные пути «В створе 5-ой улицы Ямского поля (Смоленско-Савеловское направление Московской

### железной дороги)»

- Графическая часть

## Чертеж красных линий и перечень координат характерных точек красных линий

    - Чертеж красных линий

# Условные обозначения:

Район Беговой, район Тверской  2

города Москвы

Разработано в М 1:2000

9

10

8	13 14

7	6

11

граница подготовки проекта планировки территории

1	номера характерных точек красных линий Границы ранее установленных и сохраняемых линий

градостроительного регулирования:

красные линии улично-дорожной сети

границы технических зон инженерных коммуникаций границы производственных зон

границы полосы отвода железных дорог территории объектов культурного наследия границы зон регулирования застройки ПИК

Отменяемые линии градостроительного регулирования: границы полосы отвода железных дорог

Устанавливаемые линии градостроительного регулирования:

границы зон внеуличного пешеходного перехода границы полосы отвода железных дорог

5 4	12

3	2

1

3

    - Таблица «Перечень координат характерных точек красных линий»

| № точки | Координаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Радиус окружности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 5601.7895 | 13152.4646 |  |
| центр окружности | 5541.5840 | 13048.6604 | 120.00 |
| 2 | 5573.3586 | 13164.3772 |  |
| 3 | 5571.1989 | 13164.9487 |  |
| 4 | 5541.2891 | 13172.5661 |  |
| 5 | 5540.7022 | 13172.6986 |  |
| 6 | 5542.3026 | 13184.0452 |  |
| 7 | 5533.6604 | 13185.423 |  |
| 8 | 5514.6094 | 13188.3241 |  |
| 9 | 5519.4565 | 13221.2084 |  |
| 10 | 5610.8986 | 13207.8961 |  |
| 11 | 5573.5561 | 13165.5783 |  |
| 12 | 5567.1792 | 13166.5706 |  |
| 13 | 5570.9243 | 13190.6415 |  |
| 14 | 5577.5377 | 13189.6113 |  |

  - Чертеж "Границы зон планируемого размещения линейных объектов. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов"

Район Беговой, район Тверской  4

города Москвы

Разработано в М 1:2000

# Условные обозначения:

граница подготовки проекта планировки территории границы зон планируемого размещения объектов

капитального строительства, иных объектов

федерального, регионального значения

зоны планируемого размещения надземного сооружения

номер зоны планируемого размещения объектов

1	капитального строительства

1	номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов и границ зон

планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейный объектов

9

10

8	1

7	6

5 4

3	2

1

## "План зон с особыми условиями использования территории"

Район Беговой, район Тверской   5

города Москвы

Разработано в М 1:2000

# Условные обозначения:

граница подготовки проекта планировки территории границы зон планируемого размещения объектов

капитального строительства, иных объектов

федерального, регионального значения

зоны планируемого размещения надземного сооружения

номер зоны планируемого размещения объектов

1	капитального строительства

1	номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов и границ зон

планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейный объектов

## План "Функционально-планировочная организация территории"

Условные обозначения:

Район Беговой, район Тверской	6

города Москвы

Разработано в М 1:2000

граница подготовки проекта планировки территории cуществующая организация движения транспорта

существующая улично-дорожная сеть существующие наземные пешеходные переходы

проектируемый надземный пешеходный переход

A		существующие павильоны наземного городского пассажирского транспорта

светофорный объект

АЗС

ж/д пути

МЦД1 Одинцово-Лобня

Границы ранее установленных и сохраняемых линий градостроительного регулирования:

красные линии улично-дорожной сети границы производственных зон

линии жилой застройки

граница полосы отвода железной дороги

граница территории объектов культурного наследия

границы технических зон инженерных коммуникаций

границы зоны регулирования застройки памятников истории и культуры

Устанавливаемые линии градостроительного регулирования:

границы зон подземного пешеходного перехода

## План "Межевание территории" и характеристика земельных участков территории.

    - План "Межевание территории"

# Условные обозначения:

Район Беговой, район Тверской  7

города Москвы

Разработано в М 1:2000

граница подготовки проекта планировки территории границы земельных участков

образуемые земельные участки

территории нежилых зданий, строений, сооружений

18	территории общего пользования

неразграниченные земли

территории частей земельных участков, предлагаемые к обременению условием использования воздушного пространства

1	планируемое изъятие территории земельных

9	участков в установленном законом порядке

сносимая застройка

1	номера участков на плане

2	3	7

12

20	21	13

4

11

19

10	17

15

5

8	14	16

6

19

#### Характеристика земельных участков территории к плану «Межевание территории»

| Назначение территории | № участка на плане | Кадастровый номер | Адресный ориентир | Виды разрешенного использования (коды) | Площадь участка/ части участка (кв.м) | Ограничения, обременения на участке/ площадь (кв.м) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Территории нежилых зданий, строений, сооружений | 1 | 77:09:0004021:193 | г. Москва, Бумажный | Фактическое использование | 4546 | – | – |
|  |  |  | проезд, вл. 2/2 | территории |  |  |  |
|  | 2 | 77:09:0004021:191 | г. Москва, Бумажный | Фактическое использование | 1370 | – | – |
|  |  |  | проезд, вл 2/2 | территории |  |  |  |
|  | 3 | 77:09:0004021:178 | г. Москва, Бумажный | Фактическое использование | 798 | – | Частичное |
|  |  |  | проезд, вл 2/2, стр 2 | территории |  |  | изъятие в |
|  |  |  |  |  |  |  | установленном |
|  |  |  |  |  |  |  | законом порядке |
|  |  |  |  |  |  |  | для |
|  |  |  |  |  |  |  | формирования |
|  |  |  |  |  |  |  | земельного |
|  |  |  |  |  |  |  | участка №20 – |
|  |  |  |  |  |  |  | 1233 кв.м |
|  | 4 | 77:09:0004021:185 | г. Москва, Бумажный | Фактическое использование | 355 | – | – |
|  |  |  | проезд, вл 2 | территории |  |  |  |
|  | 5 | 77:09:0004021:114 | г. Москва, 1-я улица | Фактическое использование | 5614 | – | – |
|  |  |  | Ямского Поля, вл. 30 | территории |  |  |  |
|  | 6 | 77:09:0004021:107 | г. Москва, 1-я улица | Фактическое использование | 197 | – | – |
|  |  |  | Ямского Поля, вл. 28 | территории |  |  |  |
|  | 7 | 77:01:0004019:158 | Смоленское | Фактическое использование | 8977 | Обременение | Частичное |
|  |  |  | направление РЖД | территории |  | условием | изъятие в |
|  |  |  | участок №1 |  |  | использования | установленном |
|  |  |  |  |  |  | воздушного | законом порядке |
|  |  |  |  |  |  | пространства – | для |
|  |  |  |  |  |  | 1426 кв.м | формирования |
|  |  |  |  |  |  |  | земельного |
|  |  |  |  |  |  |  | участка №21 – |
|  |  |  |  |  |  |  | 160 кв.м |
|  | 8 | 77:09:0004021:6381 | г. Москва, 1-я улица | Фактическое использование | 448 | – | – |
|  |  |  | Ямского Поля, вл. 17 | территории |  |  |  |

| Территории общего пользования | 9 | 77:09:0004021:170 | г. Москва, 5-я улица | Фактическое использование | 3217 | – | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ямского Поля | территории |  |  |  |
|  | 10 | 77:09:0004021:169 | г. Москва, 1-я улица | Фактическое использование | 2279 | – | – |
|  |  |  | Ямского Поля | территории |  |  |  |
|  | 11 | 77:09:0004021:164 | г. Москва, 5-я улица | Фактическое использование | 1211 | – | – |
|  |  |  | Ямского Поля | территории |  |  |  |
|  | 12 | 77:01:0004019:131 | г. Москва, улица | Фактическое использование | 2877 | Обременение | – |
|  |  |  | Бутырский Вал | территории |  | условием |  |
|  |  |  |  |  |  | использования |  |
|  |  |  |  |  |  | воздушного |  |
|  |  |  |  |  |  | пространства – |  |
|  |  |  |  |  |  | 506 кв.м |  |
|  | 13 | 77:01:0004008:177 | г. Москва, улица | Фактическое использование | 3636 | Обременение | – |
|  |  |  | Бутырский Вал | территории |  | условием |  |
|  |  |  |  |  |  | использования |  |
|  |  |  |  |  |  | воздушного |  |
|  |  |  |  |  |  | пространства – |  |
|  |  |  |  |  |  | 1042 кв.м |  |
|  | 14 | 77:01:0004016:167 | г. Москва, улица | Фактическое использование | 1810 | – | – |
|  |  |  | Бутырский Вал | территории |  |  |  |
|  | 15 | 77:01:0004008:176 | г. Москва, улица | Фактическое использование | 3797 | Зона | – |
|  |  |  | Новолесная | территории |  | регулирования |  |
|  |  |  |  |  |  | застройки и |  |
|  |  |  |  |  |  | хозяйственной |  |
|  |  |  |  |  |  | деятельности – |  |
|  |  |  |  |  |  | 3797 кв.м |  |
|  | 16 | 77:01:0004016:164 | г. Москва, улица | Фактическое использование | 1026 | Зона | – |
|  |  |  | Новолесная | территории |  | регулирования |  |
|  |  |  |  |  |  | застройки и |  |
|  |  |  |  |  |  | хозяйственной |  |
|  |  |  |  |  |  | деятельности – |  |
|  |  |  |  |  |  | 1026 кв.м |  |

|  | 20 | Образуемый участок | г. Москва, Бумажный проезд | 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры | 1531 | Обременение условием использования воздушного пространства – 934 кв.м | Образуется из частей участков №3,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 | Образуемый участок | г. Москва, улица Бутырский Вал | 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры | 160 | Обременение условием использования воздушного пространства – 160 кв.м | Образуется из части участка №7 |
| Неразграниченные земли | 17 | – | г. Москва, Бумажный проезд | Фактическое использование территории | 326 | – | – |
|  | 18 | – | г. Москва, Бумажный проезд | Фактическое использование территории | 695 | – | Частичное изъятие в установленном законом порядке для формирования земельного участка №20 – 298 кв.м |
|  | 19 | – | г. Москва, Бумажный проезд | Фактическое использование территории | 7 | – | – |

- Положение о размещении линейных объектов

#### Общие положения

Проект планировки территории линейного объекта – внеуличного пешеходного перехода через железнодорожные пути «В створе 5-ой улицы Ямского поля (Смоленско- Савеловское направление Московской железной дороги)» выполнен на основании распоряжения Москомархитектуры от 22 августа 2018 г. № 513 «О подготовке проектов планировки территории линейных объектов – внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути Московской железной дороги».

Территория подготовки проекта планировки располагается в двух районах, с западной стороны район Беговой Северного административного округа города Москвы, с восточной стороны Тверской район Центрального административного округа города Москвы. Площадь территории в границах подготовки проекта планировки территории составляет 4,5 га.

Целью данного проекта планировки территории линейного объекта является обеспечение безопасности движения пешеходов через железнодорожные пути Смоленско- Савеловского направления Московской железной дороги.

#### Планировочное решение линейного объекта

Проектом планировки территории линейного объекта предусматривается:

- снос капитального объекта по адресу: город Москва, Бумажный проезд, дом 2/2, строение 7;

- строительство	проектируемого	внеуличного	пешеходного	перехода	через железнодорожные пути Смоленско-Савеловского направления Московской железной дороги;

- устройство подходов к внеуличному пешеходному переходу (пешеходная дорожка) с противоположной стороны улицы от дома по адресу: улица бутырский Вал, дом 48;

- устройство подходов к внеуличному пешеходному переходу (пешеходная дорожка) вблизи дома 2/2с3 по Бумажному проезду.

Предложения по обслуживанию рассматриваемой территории наземным городским пассажирским транспортом с учетом корректировки существующих маршрутов и организации новых с указанием частоты движения и расчета выпуска подвижного состава на маршруты разрабатываются при реализации проекта.

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не требуются. Мероприятия по

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов и мероприятия по охране окружающей среды не требуются.

Мероприятия, предусмотренные проектом планировки территории, планируются к реализации в один этап.

#### Инженерное обеспечение территории подготовки проекта планировки территории

В целях реализации планировочных решений территории линейного объекта – внеуличный пешеходный переход через железодорожные пути, проектом планировки предусматривается переустройство инженерных коммуникаций, в том числе:

- перекладка участка кабельных линий 0,4-10 кВ протяженностью 0,1 км;

- прокладка участка кабельной линии 0,4 кВ протяженностью 1,0 км.

- перекладка бронированного кабеля связи 0,06 км;

Водоснабжение проектируемого пешеходного перехода с ориентировочным водопотреблением 0,05 м3/сут. планируется осуществить от существующей водопроводной сети Ду 300 мм, проходящей вдоль улицы Бутырский Вал.

Канализование проектируемого пешеходного перехода планируется осуществить в существующую канализационную сети Ду 250 мм, проходящую вдоль улицы Бутырский Вал. Расчетное водоотведение пешеходного перехода составит 0,03 м3/сут.

Обеспечение отведения атмосферных сточных вод для пешеходного перехода в надземном исполнении не требуется.

Электроснабжение проектируемого пешеходного перехода предлагается осуществить от ближайшей трансформаторной подстанции (далее – ТП) с необходимым резервом мощности, с прокладкой кабельной линии (далее – КЛ) 0,4 кВ. Потребляемая электрическая мощность проектируемого пешеходного перехода ориентировочно составит 20 кВт. Строительство отдельно стоящей ТП не требуется.

Объемы работ по выносу инженерных сетей из зоны строительства:

- ликвидация КЛ 0,4 кВ - 50 м;

- ликвидация бронированного кабеля связи - 50 м;

При производстве строительных работ необходимо обеспечить меры по сохранности и защите существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства работ.

#### Информация о зонах прокладки и перекладки инженерных коммуникаций, с учетом точек присоединения инженерных коммуникаций

При производстве строительства пешеходного перехода, потребуется переустройство инженерных коммуникаций:

- в первой зоне (ширина 1-2 м) – КЛ 0,4-10 кВ, бронированный кабель связи;

- во второй зоне (ширина 2 м) – КЛ 0,4-10 кВ.

#### Мероприятия по охране окружающей среды

Проектом планировки предусматриваются следующие мероприятия по улучшению экологического состояния окружающей среды:

- В составе проектных материалов разработать инженерные изыскания, в том числе:

- оценку опасных геологических процессов (в том числе применительно

к размещению подземных сооружений) и сведения об организации мониторинга на период строительства и эксплуатации в соответствии с требованиями СП 47.13330;

- геохимические исследования по показателям оценки санитарного состояния почв территории с учетом функционального назначения в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287;

- определение агрохимических показателей почв в соответствии с ГОСТ 17.4.2.03, ГОСТ 17.5.3.06, ГОСТ 17.5.1.03.

- В составе проектных материалов разработать проект «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», в том числе:

- оценку уровня шума в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562 и СП 51.13330;

- оценку качества атмосферного воздуха в соответствии с приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273;

- В составе проектных материалов разработать проект «Благоустройство и озеленение», в том числе:

- предусмотреть посадку древесно-кустарниковой растительности;

- рассмотреть возможность пересадки деревьев и кустарников из зоны строительства. Расстояние от ствола деревьев и посадок кустарников до объектов инфраструктуры,

зданий, сооружений, пешеходных тропинок, инженерных сетей, а также расстояние между отдельными особями растений должно строго соответствовать нормативам, указанным в Нормы и правила проектирования планировки и застройки города Москвы МГСН 1.01-99, Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы МГСН 1.02-02; посадка растений должна осуществляться в заранее сформированный грунт (постановление Правительства Москвы от 27 июля 2004 г. № 514-ПП «О повышении качества почвогрунтов в городе Москве»); уход и мониторинг зеленых насаждений должен выполняться в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2002 г. № 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы».

#### Основные планировочные характеристики проекта планировки территории линейного объекта

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание разработки проекта планировки территории | Распоряжение Москомархитектуры от 22 августа 2018 г. № 513 «О подготовке проектов планировки территории линейных объектов – внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути Московской железной дороги» |
| 2 | Перечень проектов, выполненных на прилегающую территорию |  |
| 3 | Категория линейного объекта | Внеуличный пешеходный переход |
| 4 | Вид работ | Строительство |
| 5 | Краткое описание транспортно- планировочного решения | Строительство внеуличного пешеходного перехода через железнодорожные пути Смоленско- Савеловского направления Московской железной дороги |
| 6 | Планировочные показатели линейного объекта |  |
| 6.1 | Внеуличный пешеходный переход | Строительство |
| 6.1.1 | Протяженность | 40,0 м |
| 6.1.2 | Количество лестничных сходов | 2 |
| 6.1.3 | Количество лифтов | 2 |
| 6.1.4 | Ширина мостовой части | 4,0 м |
| 6.2 | Тротуар от внеуличного пешеходного перехода | Строительство |
| 6.2.1 | Протяженность | 40,0 м |
| 6.2.2 | Ширина | 2,25 – 5,0 м |
| 7 | Организация движения транспорта и пешеходов | Средства организации движения пешеходов, в том числе для маломобильных групп населения в соответствии со СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и в соответствии с ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов и маломобильных групп населения». |
| 8 | Светофорные объекты | Не предусматриваются |
| 9 | Наземные пешеходные переходы | Не предусматриваются |
| 10 | Остановочные пункты наземного городского пассажирского транспорта | Не предусматриваются |
| 11 | Установление технических зон подземных | Строительство: -кабельная линия (КЛ) 0,4 кВ, L=1,0 км. |

|  | коммуникаций, перенос и строительство инженерных коммуникаций | Переустройство: - кабельные линии (КЛ) 0,4-10 кВ, L=0,1 км; - бронированный кабель связи, L=0,06 км. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Изменение границ природных и озелененных территорий | Не требуются |
| 13 | Изменение границы зоны планируемого развития линейного объекта улично- дорожной сети | Не требуется |
| 14 | Изъятие или изменение существующих границ участков землепользований | Требуется (План «Межевание территории») |

  - Таблица «Перечень зон планируемого размещения объектов капитального строительства к чертежу «Границы зон планируемого размещения линейных объектов.

#### Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов»

| № п/п | № на плане | Назначение зоны планируемого размещения | Наименование объекта | Характеристики объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Максимальная площадь, кв.м | Протяженность, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | Зона размещения надземного сооружения | Внеуличный пешеходный переход | – | 70 |

  - Таблица «Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов. Перечень координат характерных

#### точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов»

| № точки | Координаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Радиус окружности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 5601.7895 | 13152.4646 |  |
| центр окружности | 5541.5840 | 13048.6604 | 120.00 |
| 2 | 5573.3586 | 13164.3772 |  |
| 3 | 5571.1989 | 13164.9487 |  |
| 4 | 5541.2891 | 13172.5661 |  |
| 5 | 5540.7022 | 13172.6986 |  |
| 6 | 5542.3026 | 13184.0452 |  |
| 7 | 5533.6604 | 13185.423 |  |
| 8 | 5514.6094 | 13188.3241 |  |
| 9 | 5519.4565 | 13221.2084 |  |
| 10 | 5610.8986 | 13207.8961 |  |

  - Перечень мероприятий по реализации проектов планировки территории и последовательность их выполнения

Мероприятия, предусмотренные проектом планировки территории линейного объекта, планируются к реализации в один этап:

- снос капитального объекта по адресу: город Москва, Бумажный проезд, дом 2/2, строение 7;

- строительство	проектируемого	внеуличного	пешеходного	перехода	через железнодорожные пути Смоленско-Савеловского направления Московской железной дороги;

- устройство подходов к внеуличному пешеходному переходу (пешеходная дорожка) с противоположной стороны улицы от дома по адресу: улица бутырский Вал, дом 48;

- устройство подходов к внеуличному пешеходному переходу (пешеходная дорожка) вблизи дома 2/2с3 по Бумажному проезду;

- перекладка участка кабельных линий 0,4-10 кВ протяженностью 0,1 км;

- прокладка участка кабельной линии 0,4 кВ протяженностью 1,0 км.

- перекладка бронированного кабеля связи 0,06 км.